CÔNG TY CỔ PHẦN XOR CLOUD

KHỐI HẠ TẦNG & VẬN HÀNH

HỒ SƠ

# PHỤ LỤC THIẾT KẾ VÀ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG

XOR SECURE CLOUD

Hiện trạng kiểm kê ngày 18 tháng 10 năm 2026

Nền tảng XOR STACK CLOUD

Đơn vị vận hành: Khối Hạ tầng & Vận hành

DC: Trung tâm Hạ tầng IDC Cầu Giấy
DR: Trung tâm Hạ tầng IDC Nam Thăng Long

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

## 1 Phạm vi và số liệu tổng hợp

Theo EV-001, số liệu kiểm kê ngày 18/10/2026, khoảng 21:19–21:31 GMT+7. Site chính được đối chiếu với DC Cầu Giấy theo phạm vi hồ sơ; vị trí rack/U và địa điểm đặt VM mfa-02 ngoài site còn phải xác nhận.

13 thiết bị chính tại site chính gồm 09 Dell PowerEdge R630, 02 Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX và 02 FortiGate-500E. Chín máy chủ có 18 socket, 324 nhân CPU, 648 luồng và 2.336 GiB RAM DIMM. Có 46 VM: 21 trên Proxmox, 24 trên cụm compute và 01 mfa-02 ngoài site.

| Nhóm | Số lượng | Thông số ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Proxmox vật lý | 03 | 108 nhân/216 luồng; 640 GiB RAM DIMM; 21 VM, gồm 03 controller. |
| Compute vật lý | 03 | 108 nhân/216 luồng; 1.312 GiB RAM DIMM; 24 VM. |
| Ceph vật lý | 03 | 108 nhân/216 luồng; 384 GiB RAM DIMM; 10 OSD SSD, 19,20 TB raw. |
| Mạng và firewall | 04 | 02 Nexus và 02 FortiGate-500E trong cụm HA. |
| VM ngoài site | 01 | mfa-02; 2 vCPU; Linux đọc 3,82 GiB RAM; vda 80 GiB. |

Nguồn: Báo cáo kiểm kê hạ tầng hệ thống XOR Secure ngày 18/10/2026 (EV-001), tr.1–2 và 15. Báo cáo kiểm kê xác định tài sản và cấu hình tại thời điểm thu thập; chưa xác nhận hiệu lực kiểm soát an ninh mạng, khả năng chịu lỗi hoặc kết quả phục hồi.

GiB/TiB dùng cơ số 1024; GB/TB dùng cơ số 1000. CPU vật lý, vCPU cấp phát, RAM DIMM, RAM VM và RAM Linux đọc được là các chỉ tiêu riêng. Dung lượng Ceph, pool, volume và ổ VM không được cộng trùng.

[CẦN ĐIỀN số biên bản, người lập, người kiểm tra và người xác nhận hiện trạng; tên, số và ngày văn bản phê duyệt thiết kế].

# 2 MÁY CHỦ VẬT LÝ VÀ QUẢN TRỊ PHẦN CỨNG

Chín máy chủ đều là Dell PowerEdge R630; mỗi máy có 02 socket, 36 nhân và 72 luồng. Service tag và địa chỉ quản trị được ghi theo EV-001, tr.2–3. iDRAC thuộc cùng chassis, không phải thiết bị máy chủ bổ sung.

| Mã / máy chủ | IP / iDRAC | Service tag | CPU mỗi socket | RAM GiB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KK-SRV-01 Proxmox-01 | 10.3.99.151 10.3.99.11 | JVR6S52 | E5-2699 v3 | 256 |
| KK-SRV-02 Proxmox-02 | 10.3.99.152 10.3.99.12 | 3740KL2 | E5-2699 v3 | 192 |
| KK-SRV-03 Proxmox-03 | 10.3.99.153 10.3.99.13 | 11G9172 | E5-2699 v3 | 192 |
| KK-SRV-04 Compute-01 | 10.3.10.21 10.3.99.21 | 4ND2C72 | E5-2699 v3 | 288 |
| KK-SRV-05 Compute-02 | 10.3.10.22 10.3.99.22 | 5RH3D92 | E5-2699 v3 | 512 |
| KK-SRV-06 Compute-03 | 10.3.10.23 10.3.99.23 | 7QR5LN2 | E5-2699 v3 | 512 |
| KK-SRV-07 Ceph-01 | 10.3.31.31 10.3.99.31 | 779ZRG2 | E5-2696 v3 | 128 |
| KK-SRV-08 Ceph-02 | 10.3.31.32 10.3.99.32 | 7XS6YL2 | E5-2699 v3 | 128 |
| KK-SRV-09 Ceph-03 | 10.3.31.33 10.3.99.33 | 955TLG2 | E5-2699 v3 | 128 |

## Thông tin vị trí và vòng đời

Site chính được đối chiếu DC Cầu Giấy theo phạm vi hồ sơ. [CẦN ĐIỀN phòng máy, rack/U, chủ sở hữu và người quản lý từng máy; nguồn A/B; firmware/OS/hypervisor; hạn hỗ trợ, hợp đồng bảo trì và biên bản nghiệm thu].

DIMM lắp đặt theo nhóm Proxmox: 8/6/6 thanh 32 GB; compute: 9/16/16 thanh 32 GB; Ceph: 4/4/4 thanh 32 GB. Tổng quy đổi theo báo cáo: 2.336 GiB.

# 3 THIẾT BỊ MẠNG VÀ TƯỜNG LỬA

| Mã / thiết bị | Địa chỉ truy cập | Model / serial | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| KK-NET-01 Core 100 | 10.3.99.100 | Cisco N9K-C93180YC-EX FDO22150SW9 | NX-OS 9.3(8) |
| KK-NET-02 Core 101 | 10.3.99.101 | Cisco N9K-C93180YC-EX FDO214620SQ | NX-OS 9.3(8) |
| KK-NET-03 FG-01 | 172.16.16.10 qua cụm HA | FortiGate-500E FG5H0E5818904450 | FortiOS 7.6.6 build3652 |
| KK-NET-04 FG-02 | Truy cập qua HA manage | FortiGate-500E FG5H0E5819903810 | FortiOS 7.6.6 build3652 |

Nguồn: EV-001, tr.4. Hai Nexus cùng hiển thị hostname “switch”; hồ sơ phân biệt bằng IP và serial. FG-01/02 được báo cáo trong cụm HA; trạng thái HA không thay thế biên bản thử chuyển đổi.

| Thiết bị | Cổng 10 hoặc 25 Gb | Cổng 40 hoặc 100 Gb | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nexus 10.3.99.100 | 48 | 6 | 2 module nguồn 650 W theo show inventory |
| Nexus 10.3.99.101 | 48 | 6 | 2 module nguồn 650 W theo show inventory |
| Tổng danh định | 96 | 12 | 4 module nguồn switch |

Số cổng là cấu hình danh định, chưa xác nhận tất cả đã lắp module hoặc đang sử dụng. [CẦN ĐIỀN port map, nhãn cáp, peer/keepalive, thiết bị ISP, license/support, tuyến độc lập và kết quả thử mất thiết bị/mất tuyến].

Thiết bị phụ trợ chưa có danh mục đầy đủ: switch quản trị phụ trợ, ODF/patch panel, UPS, PDU, thiết bị ISP, rack và SAN ngoài hệ thống. Các thành phần này chưa được cộng vào tổng 13 chassis.

# 4 KẾT NỐI MẠNG MÁY CHỦ

Nguồn: EV-001, tr.5. Tốc độ dưới đây là tốc độ mỗi cổng thành viên; không phải tốc độ bảo đảm của một phiên truyền. Bảng không thay thế sơ đồ cáp có số cổng switch và nhãn dây.

| Máy chủ | Bond và chế độ | Cổng thành viên và tốc độ |
| --- | --- | --- |
| Proxmox-01 | bond0: LACP bond1: LACP | bond0: enp130s0f1np1 25 Gb; enp3s0f0np0 25 Gb bond1: enp3s0f1np1 25 Gb; enp130s0f0np0 25 Gb |
| Proxmox-02 | bond0: LACP bond1: LACP | bond0: enp4s0f1np1 25 Gb; enp130s0f1np1 25 Gb bond1: enp4s0f0np0 25 Gb; enp130s0f0np0 25 Gb |
| Proxmox-03 | bond0: LACP bond1: LACP | bond0: enp3s0f0np0 25 Gb; enp3s0f1np1 25 Gb bond1: enp130s0f0np0 25 Gb; enp130s0f1np1 25 Gb |
| Compute-01 | bond0: LACP bondex: active-backup | bond0: eno1np0 25 Gb; eno2np1 25 Gb bondex: enp3s0f0 10 Gb; enp3s0f1 10 Gb |
| Compute-02 | bond0: LACP bondex: active-backup | bond0: eno2np1 25 Gb; eno1np0 25 Gb bondex: enp3s0f0 10 Gb; enp3s0f1 10 Gb |
| Compute-03 | bond0: LACP bondex: active-backup | bond0: eno2np1 25 Gb; eno1np0 25 Gb bondex: enp3s0f0 10 Gb; enp3s0f1 10 Gb |
| Ceph-01 | bond31: active-backup bonddata: active-backup | bond31: eno2np1 25 Gb; eno1np0 25 Gb bonddata: enp3s0f1 10 Gb; enp3s0f0 10 Gb |
| Ceph-02 | bond31: active-backup bonddata: active-backup | bond31: eno1np0 25 Gb; eno2np1 25 Gb bonddata: enp3s0f0np0 25 Gb; enp3s0f1np1 25 Gb |
| Ceph-03 | bond31: active-backup bonddata: active-backup | bond31: eno1np0 25 Gb; eno2np1 25 Gb bonddata: enp129s0f0np0 25 Gb; enp129s0f1np1 25 Gb |

[CẦN ĐIỀN cổng đích, port-channel, MTU, nhánh A/B, VLAN được phép và kết quả thử chuyển đổi đường truyền].

# 5 LƯU TRỮ TẬP TRUNG CEPH

| Host Ceph | OSD | Loại và dung lượng mỗi ổ | Raw TB | OSD tương ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ceph-01 | 4 | SSD 1,92 TB | 7.68 | osd.6, osd.5, osd.4, osd.3 |
| ceph-02 | 3 | SSD 1,92 TB | 5.76 | osd.9, osd.8, osd.7 |
| ceph-03 | 3 | SSD 1,92 TB | 5.76 | osd.2, osd.1, osd.0 |

| Chỉ tiêu dung lượng | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng raw đang tham gia cụm | 19.20 TB / 17.47 TiB |
| Dung lượng raw đã chiếm tại thời điểm kiểm kê | 2.39 TB |
| Dung lượng raw còn lại | 16.82 TB |
| Cấu hình pool | Các pool đã đọc dùng replica size 3 và min_size 2. |
| Quy đổi lý thuyết raw chia 3 | 6.40 TB trước metadata, dự phòng và ràng buộc phân bố. |

| Pool | Bản sao | Dữ liệu logic GB | Raw sử dụng GB | MAX AVAIL TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .mgr | 3 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
| images | 3 | 126.95 | 380.85 | 5.02 |
| volumes | 3 | 373.74 | 1 121.19 | 5.02 |
| vms | 3 | 290.27 | 870.82 | 5.02 |
| backups | 3 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |

Nguồn: EV-001, tr.6. MAX AVAIL 5,02 TB là ước lượng dung lượng logic có thể ghi thêm theo điều kiện pool tại thời điểm đọc; các pool dùng chung cụm nên không cộng các giá trị này. Raw sử dụng/còn lại là số đã làm tròn trong báo cáo.

Cấu hình size 3/min_size 2 chưa xác nhận độc lập miền lỗi hoặc bản sao ngoài cụm. [CẦN ĐIỀN CRUSH map, ngưỡng đầy, mã hóa, tải/IOPS, bản sao độc lập và kết quả phục hồi].

# 6 Ổ CỤC BỘ VÀ MỨC RAID ĐÃ KIỂM KÊ

| Máy chủ | Đĩa logic PERC hệ điều hành thấy | Ổ vật lý đã đọc | RAID đọc trực tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| Proxmox-01 | sda 479.6 GB; sdb 399.4 GB; sdc 599.6 GB; sdd 479.6 GB | 7 | RAID1 446.625 GB; RAID1 372.000 GB SSD-RAID1; RAID1 558.375 GB HDD-RAID1; RAID0 446.625 GB SSD-480GB |
| Proxmox-02 | sda 479.6 GB; sdb 399.4 GB; sdc 599.6 GB | Chưa chốt | Chưa đọc trực tiếp cấu hình RAID trong đợt này |
| Proxmox-03 | sde 479.6 GB; sdf 599.6 GB; sdg 599.6 GB; sdh 399.4 GB | Chưa chốt | Chưa đọc trực tiếp cấu hình RAID trong đợt này |
| Compute-01 | sda 479.6 GB | Chưa chốt | Chưa đọc trực tiếp cấu hình RAID trong đợt này |
| Compute-02 | sda 479.6 GB | Chưa chốt | Chưa đọc trực tiếp cấu hình RAID trong đợt này |
| Compute-03 | sda 479.6 GB | Chưa chốt | Chưa đọc trực tiếp cấu hình RAID trong đợt này |
| Ceph-01 | sda 479.6 GB | 6 | RAID1 446.625 GB |
| Ceph-02 | sda 479.6 GB | 5 | RAID1 446.625 GB |
| Ceph-03 | sdd 479.6 GB | 5 | RAID1 446.625 GB |

Nguồn: EV-001, tr.7. Proxmox-01 có 07 ổ vật lý: 02 SSD SATA 480 GB RAID1, 02 SSD SAS 400 GB RAID1, 02 HDD SAS 600 GB RAID1 và 01 SSD SATA Intel 480 GB trình bày qua RAID0. Mỗi Ceph có 02 SSD 480 GB RAID1 cho OS; OSD 1,92 TB ở chế độ JBOD, phân bố 4/3/3.

Chưa đọc trực tiếp cấu hình RAID và bay trên Proxmox-02/03 và Compute-01/02/03. Không có bằng chứng SAN FC gắn với 09 host trong dữ liệu đã thu. [CẦN ĐIỀN cấu hình PERC/iDRAC còn thiếu; model/serial, giao thức và dung lượng SAN nếu thuộc phạm vi].

# 7 KHO LƯU TRỮ CỤC BỘ TRÊN PROXMOX

| Host | Storage | Loại | Tổng | Đã chiếm | Còn trống | Shared |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proxmox-01 | local | dir | 93.9 | 5.2 | 83.9 | Không |
| Proxmox-01 | local-lvm | lvmthin | 319.1 | 205.9 | 113.2 | Không |
| Proxmox-01 | SSD | lvmthin | 352.4 | 62.4 | 290.0 | Không |
| Proxmox-01 | SSD-480GB | lvmthin | 423.3 | 11.3 | 411.9 | Không |
| Proxmox-01 | HDD | lvmthin | 529.4 | 20.6 | 508.9 | Không |
| Proxmox-02 | SSD | lvmthin | 352.4 | 36.0 | 316.4 | Không |
| Proxmox-02 | HDD | lvmthin | 529.4 | 56.1 | 473.3 | Không |
| Proxmox-02 | local-lvm | lvmthin | 319.1 | 35.2 | 283.9 | Không |
| Proxmox-02 | local | dir | 93.9 | 5.0 | 84.2 | Không |
| Proxmox-03 | hdd-raid2 | lvmthin | 558.2 | 0.0 | 558.2 | Không |
| Proxmox-03 | local | dir | 93.9 | 5.5 | 83.6 | Không |
| Proxmox-03 | hdd-raid1 | lvmthin | 558.2 | 26.9 | 531.3 | Không |
| Proxmox-03 | local-lvm | lvmthin | 319.1 | 35.1 | 284.0 | Không |
| Proxmox-03 | ssd-raid1 | lvmthin | 371.8 | 40.5 | 331.3 | Không |

Nguồn: EV-001, tr.8; đơn vị GiB. Chỉ ghi storage có dung lượng lớn hơn 0 tại thời điểm đọc. Các storage liệt kê đều không shared; local và local-lvm có thể cùng nằm trên một RAID đã chia vùng. Không cộng các lớp này với dung lượng đĩa vật lý.

Tên SSD/HDD là tên storage cấu hình, không tự xác nhận loại ổ hoặc RAID khi chưa đọc PERC. Kích thước ổ VM là dung lượng cấp phát logic; lượng ghi thực tế được theo dõi riêng.

# 8 MÁY ẢO HẠ TẦNG TRÊN PROXMOX 01

Nguồn: EV-001, tr.9. Host Proxmox-01; số VM 6. VMID 100/101/102 là ba controller, đã nằm trong tổng 21 VM Proxmox.

| VMID / tên VM | CPU / RAM | Ổ VM cấu hình | NIC bridge và VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 controller-01 | 24 vCPU 48 GiB | local-lvm 300G | net0 vmbr0 untagged net1 vmbr1 VLAN 10 net2 vmbr3 VLAN 20 net3 vmbr3 VLAN 30 net4 vmbr1 VLAN 40 net5 vmbr1 VLAN 100 net6 vmbr3 VLAN 31 net7 vmbr1 VLAN 235 trunk 40 |
| 181 ubuntu-81 | 4 vCPU 8 GiB | SSD 100G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 184 ubuntu-84 | 8 vCPU 16 GiB | SSD 200G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 192 ubuntu-93 | 4 vCPU 8 GiB | SSD-480GB 100G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 199 network-access-01 | 4 vCPU 16 GiB | HDD 200G | net0 vmbr1 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 10 |
| 203 mfa-01 | 2 vCPU 4 GiB | SSD-480GB 40G | net0 vmbr3 VLAN 70 |

Cấu hình được đọc từ hypervisor, chưa xác nhận bên trong guest. NIC untagged chưa xác định VLAN tại bridge/switch. [CẦN ĐIỀN IP guest, OS/phiên bản, chủ dịch vụ và trạng thái chức năng].

# 9 MÁY ẢO HẠ TẦNG TRÊN PROXMOX 02

Nguồn: EV-001, tr.10. Host Proxmox-02; số VM 7. VMID 100/101/102 là ba controller, đã nằm trong tổng 21 VM Proxmox.

| VMID / tên VM | CPU / RAM | Ổ VM cấu hình | NIC bridge và VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 controller-02 | 24 vCPU 48 GiB | local-lvm 300G | net0 vmbr0 untagged net1 vmbr1 VLAN 10 net2 vmbr3 VLAN 20 net3 vmbr3 VLAN 30 net4 vmbr1 VLAN 40 net5 vmbr1 VLAN 100 net6 vmbr3 VLAN 31 net7 vmbr1 VLAN 235 trunk 40 |
| 182 ubuntu-82 | 4 vCPU 8 GiB | SSD 100G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 185 ubuntu-85 | 8 vCPU 16 GiB | SSD 200G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 193 wazuh-01 | 8 vCPU 16 GiB | HDD 250G | net0 vmbr1 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 70 net2 vmbr3 VLAN 10 net3 vmbr3 VLAN 20 net4 vmbr3 VLAN 30 net5 vmbr3 VLAN 31 net6 vmbr3 VLAN 40 net7 vmbr0 untagged |
| 200 pam-01 | 4 vCPU 8 GiB | HDD 100G | net0 vmbr3 VLAN 70 |
| 201 monitor-01 | 8 vCPU 16 GiB | HDD 200G | net0 vmbr3 VLAN 70 |
| 202 ops-management-01 | 4 vCPU 8 GiB | HDD 60G | net0 vmbr3 VLAN 70 |

Cấu hình được đọc từ hypervisor, chưa xác nhận bên trong guest. NIC untagged chưa xác định VLAN tại bridge/switch. [CẦN ĐIỀN IP guest, OS/phiên bản, chủ dịch vụ và trạng thái chức năng].

# 10 MÁY ẢO HẠ TẦNG TRÊN PROXMOX 03

Nguồn: EV-001, tr.11. Host Proxmox-03; số VM 8. VMID 100/101/102 là ba controller, đã nằm trong tổng 21 VM Proxmox.

| VMID / tên VM | CPU / RAM | Ổ VM cấu hình | NIC bridge và VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 controller-03 | 24 vCPU 48 GiB | local-lvm 300G | net0 vmbr0 untagged net1 vmbr2 VLAN 10 net2 vmbr3 VLAN 20 net3 vmbr3 VLAN 30 net4 vmbr2 VLAN 40 net5 vmbr2 VLAN 100 net6 vmbr3 VLAN 10 net7 vmbr3 VLAN 20 net8 vmbr3 VLAN 30 net9 vmbr3 VLAN 40 net10 vmbr3 VLAN 100 net11 vmbr3 VLAN 31 net12 vmbr2 VLAN 235 trunk 40 |
| 183 ubuntu-83 | 4 vCPU 8 GiB | ssd-raid1 100G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 186 ubuntu-86 | 8 vCPU 16 GiB | ssd-raid1 200G | net1 vmbr3 VLAN 70 |
| 194 prowler-01 | 4 vCPU 8 GiB | ssd-raid1 40G | net0 vmbr2 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 10 |
| 195 security-connectors-01 | 4 vCPU 8 GiB | hdd-raid1 80G | net0 vmbr2 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 10 |
| 196 data-protection-01 | 4 vCPU 8 GiB | hdd-raid1 80G | net0 vmbr2 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 10 |
| 197 network-detection-01 | 8 vCPU 16 GiB | hdd-raid1 100G | net0 vmbr2 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 10 |
| 198 automation-01 | 4 vCPU 8 GiB | hdd-raid1 80G | net0 vmbr2 VLAN 100 net1 vmbr3 VLAN 10 |

Cấu hình được đọc từ hypervisor, chưa xác nhận bên trong guest. NIC untagged chưa xác định VLAN tại bridge/switch. [CẦN ĐIỀN IP guest, OS/phiên bản, chủ dịch vụ và trạng thái chức năng].

# 11 MÁY ẢO TRÊN CỤM COMPUTE PHẦN 1

| Mã / tên VM | Project / compute | vCPU / GiB | IP cấu hình |
| --- | --- | --- | --- |
| KK-VM-01 cyedr | CyRadar compute-01 | 8 / 16 | 192.168.0.212 |
| KK-VM-02 cynva | CyRadar compute-01 | 8 / 16 | 192.168.0.50 |
| KK-VM-03 cysiem | CyRadar compute-01 | 8 / 16 | 192.168.0.3 |
| KK-VM-04 cywaf | CyRadar compute-01 | 8 / 16 | 192.168.0.23 FIP 203.162.235.114 |
| KK-VM-05 cywva | CyRadar compute-01 | 8 / 16 | 192.168.0.18 |
| KK-VM-06 sec-demo-data-03 | xordemo compute-01 | 4 / 8 | 10.209.10.13 |
| KK-VM-07 sec-demo-endpoint-02 | xordemo compute-01 | 4 / 8 | 10.209.10.12 |
| KK-VM-08 sec-demo-waf-gateway | xordemo compute-01 | 2 / 8 | 10.209.10.161 FIP 203.162.235.106 |
| KK-VM-09 sec-demo-web-01 | xordemo compute-01 | 4 / 8 | 10.209.10.11 FIP 203.162.235.108 |
| KK-VM-10 xscs-e2e-1014-121333 | xscs-e2e-20261014 compute-01 | 2 / 4 | 10.213.100.10 |
| KK-VM-11 DB1 | service compute-03 | 8 / 8 | 192.168.203.45 10.3.40.143 |
| KK-VM-12 centos8-2025-11-16 | xor-1 compute-03 | 8 / 11 | 172.30.200.101 |

Nguồn: EV-001, tr.12. IP là bản ghi control plane, chưa xác nhận cấu hình trong guest. Project rút gọn xscs-78954c30… có ID d94cc6fbf4e54f919f24d54ef018e4b9. [CẦN ĐIỀN UUID VM, chủ sở hữu, OS/phiên bản và ranh giới trách nhiệm].

# 12 MÁY ẢO TRÊN CỤM COMPUTE PHẦN 2

| Mã / tên VM | Project / compute | vCPU / GiB | IP cấu hình |
| --- | --- | --- | --- |
| KK-VM-13 centos8_golive_01 | xor-1 compute-03 | 4 / 8 | 172.30.200.102 |
| KK-VM-14 lab-nova-only-probe | xor-1 compute-03 | 1 / 0.5 | 172.30.200.44 |
| KK-VM-15 mig-2id-helper | xor-1 compute-03 | 4 / 8 | 172.30.200.191 |
| KK-VM-16 mig-2id-push200 | xor-1 compute-03 | 4 / 8 | 172.30.200.180 |
| KK-VM-17 mig-2id-push50 | xor-1 compute-03 | 2 / 4 | 172.30.200.121 |
| KK-VM-18 opnsense-24.1 | xor-1 compute-03 | 4 / 12 | 172.30.200.104 FIP 203.162.235.116 |
| KK-VM-19 App-01 | xscs-78954c30… compute-03 | 4 / 8 | 10.0.4.36 FIP 203.162.235.107 |
| KK-VM-20 Db-01 | xscs-78954c30… compute-03 | 4 / 8 | 10.0.5.167 |
| KK-VM-21 Db-02 | xscs-78954c30… compute-03 | 4 / 8 | 10.0.5.148 |
| KK-VM-22 Pfsense | xscs-78954c30… compute-03 | 4 / 4 | 10.0.6.229 10.0.5.238 10.0.4.32 10.0.2.123 FIP 203.162.235.118 |
| KK-VM-23 app-02 | xscs-78954c30… compute-03 | 4 / 8 | 10.0.4.222 |
| KK-VM-24 xscs-devcloud-1008-181155 | xscs-dev compute-03 | 2 / 4 | 10.208.11.10 |

Nguồn: EV-001, tr.13. IP là bản ghi control plane, chưa xác nhận cấu hình trong guest. Project rút gọn xscs-78954c30… có ID d94cc6fbf4e54f919f24d54ef018e4b9. [CẦN ĐIỀN UUID VM, chủ sở hữu, OS/phiên bản và ranh giới trách nhiệm].

# 13 TÀI NGUYÊN ẢO VÀ THÀNH PHẦN NGOÀI SITE

| Compute | Số VM | vCPU cấu hình | RAM cấp GiB |
| --- | --- | --- | --- |
| compute-01 | 10 | 56 | 116 |
| compute-02 | 0 | 0 | 0 |
| compute-03 | 14 | 57 | 99.5 |

Cụm compute có 24 VM, 113 vCPU và 215,5 GiB RAM cấp phát; compute-02 có 0 VM tại thời điểm đọc. Có 12 project trong danh mục định danh, 07 project có VM; 19 image; 26 volume thuộc loại __DEFAULT__, tổng 2.387 GiB logic. Nguồn: EV-001, tr.12–14.

## VM ngoài site

| Thuộc tính | Thông tin |
| --- | --- |
| Hostname | mfa-02 |
| Loại | VM KVM ngoài site |
| Địa chỉ đã sử dụng | Public 103.252.74.40; địa chỉ đường kết nối riêng 172.16.100.241 |
| CPU | 2 vCPU |
| RAM Linux đọc được | 3.82 GiB, tương ứng lớp cấu hình khoảng 4 GiB |
| Ổ VM | vda 80 GiB |

Nguồn: EV-001, tr.15. [CẦN XÁC NHẬN nhà cung cấp, địa chỉ IDC đặt mfa-02 và quan hệ với DR Nam Thăng Long; CẦN ĐIỀN hợp đồng, host vật lý, miền lỗi và kết quả chuyển đổi]. SAN FC và S3 ngoài site chưa có cấu hình đầy đủ để đưa vào tổng thiết bị đã kiểm kê.

# 14 PHÂN VÙNG VÀ ĐỐI CHIẾU HIỆN TRẠNG

| Phân đoạn | Ghi nhận kiểm kê | Thông tin còn phải xác nhận |
| --- | --- | --- |
| VLAN 10/20/30/31/40/100 | Có trong cấu hình NIC controller; wazuh-01 kết nối nhiều VLAN. | Chức năng theo vùng Z, CIDR/gateway, bridge/route, forwarding và ACL. |
| VLAN 70 | Nhiều VM hạ tầng dùng vmbr3 tag 70, gồm PAM, MFA và monitor. | Ranh giới quản trị/API; quyền và luồng liên vùng. |
| VLAN 235 trunk 40 | controller-01/02 dùng vmbr1; controller-03 dùng vmbr2. | Vai trò provider/external, VLAN trunk được phép và kiểm thử cách ly. |
| Untagged | net0 trên các controller; net7 trên wazuh-01. | PVID/native VLAN và ánh xạ bridge/switch. |
| Quản trị 10.3.99.x | IP Proxmox, Nexus và iDRAC theo bảng thiết bị. | CIDR, VLAN/VRF thực tế, gateway, ACL và đường PAM; chưa suy VLAN 99 từ IP. |
| Ngoài site | mfa-02: 103.252.74.40; 172.16.100.241. | Loại kênh riêng, route, mã hóa, port dịch vụ và chính sách nguồn. |

Bảng thể hiện cấu hình đã ghi nhận, chưa xác nhận luồng nào đã được phê duyệt. [CẦN ĐIỀN ma trận PL04 gồm nguồn, đích, chiều, cổng/giao thức, rule ID, chủ thể phê duyệt và kết quả thử cho phép/từ chối].

Đối với controller-03, nhiều NIC cùng số VLAN xuất hiện trên vmbr2/vmbr3; đối với wazuh-01, cần xác nhận cơ chế thu thập và việc chuyển tiếp giữa các NIC. Hiện trạng nhiều NIC chưa đủ căn cứ kết luận có hoặc không có đường vượt ranh giới.

# 15 HỒ SƠ XÁC NHẬN VÀ PHẦN CÒN THIẾU

| Nội dung | Tình trạng hồ sơ |
| --- | --- |
| Danh mục tài sản | Đã có 13 thiết bị và 46 VM tại EV-001. [CẦN ĐIỀN MAC/UUID, chủ tài sản, rack/U, EOL/EOS và tài sản phụ trợ]. |
| Thiết kế và phê duyệt | [CẦN ĐIỀN số, ngày hồ sơ thiết kế được duyệt; đối chiếu thay đổi controller VM, RAM và SAN với thiết kế cũ]. |
| Chức năng bảo vệ | Có VM mang tên PAM/MFA/Wazuh và các thành phần an ninh; [CẦN ĐIỀN cấu hình, giấy phép, độ phủ, log và kết quả kiểm thử]. |
| Sao lưu và DR | [CẦN ĐIỀN kho độc lập, S3, dữ liệu đồng bộ, cấu hình DR đầy đủ, BIA, RPO/RTO và biên bản diễn tập]. |
| An toàn vật lý | [CẦN ĐIỀN hồ sơ hai IDC, hợp đồng/SLA, UPS/PDU, điện A/B, PCCC, kiểm soát ra vào và kết quả kiểm tra]. |
| Xác nhận số liệu | [CẦN ĐIỀN người lập/kiểm tra, số biên bản, ngày và người ký xác nhận]. |

## Tài liệu kiểm kê

EV-001: Báo cáo kiểm kê hạ tầng hệ thống XOR Secure ngày 18/10/2026, 16 trang; tên tệp Bao-cao-kiem-ke-ha-tang-he-thong-XOR-Secure-20261018.docx.

SHA-256: 645d2ff7070da87a1b875204e04f22e2f8aa6bd0319ffade1fd324a9980b22ef

Nguồn H01–H06 được EV-001 dẫn gồm dữ liệu phần cứng, lưu trữ, thiết bị mạng, tài nguyên cloud, VM ngoài site và phạm vi đọc RAID. [CẦN BỔ SUNG tệp gốc, hash, người thu và biên bản đối soát].

## 16 Sơ đồ cấu trúc tài sản theo kiểm kê

Hình 3. Cấu trúc tài sản được ghi nhận ngày 18/10/2026 theo EV-001.